Исследование помехоустойчивости цепного кода

Общие сведения о принципах построения цепного кода

Цепной код является самым простым из всех известных сверточных кодов, которые относятся к непрерывным рекуррентным кодам.

В цепном коде каждый проверочный элемент формируется путем сложения двух информационных элементов, отстоящих один от другого на t элементов, по модулю 2:

ak  ak+t = bk,k+t,

где t — шаг сложения (рис. 1).

Поскольку каждый информационный элемент участвует в формировании двух проверочных элементов, а каждый проверочный элемент формируется по двум информационным, число проверочных элементов, сформированных за время Т, будет равно числу информационных элементов, поступивших за то же время на вход кодирующего устройства.

Следовательно, избыточность цепного кода равна 1/2.

В канал связи передается последовательность импульсов, в которой за каждым информационным следует проверочный a1, b2, a3, b4, a5, b6 и т. д.

Принцип декодирования принимаемой последовательности единичных элементов и вытекающие из него корректирующие возможности цепного кода становятся очевидными при анализе принципа формирования проверочных элементов.

При декодировании принимаемая последовательность единичных элементов делится на две независимые последовательности: информационную и проверочную. Из информационной последовательности по тому же принципу, что и при кодировании, снова формируется проверочная последовательность.

Единичные элементы вновь полученной проверочной последовательности сравниваются с единичными элементами принятой проверочной последовательности. Если соответствующие сравниваемые элементы совпадают, считается, что ошибки нет, в противном случае должно быть принято решение об ошибке.

Изменение значения информационного элемента, например, ak (переход 1 в 0 или 0 в 1), приводит к изменению значений двух связанных с ним проверочных элементов bk – t,k и bk,k+t. Наличие двух несовпадений проверочных элементов, сдвинутых друг от друга на t информационных элементов, указывает на искажение информационного элемента, общего для обоих проверочных элементов (ak в рассматриваемом примере). В этом случае значение ak необходимо инвертировать. Регистрация несовпадения лишь одного проверочного элемента указывает на ошибочный прием только этого проверочного элемента.

Для исправления ошибочно принятого информационного элемента (например, ak) необходимо, чтобы предыдущий и последующий информационные элементы этой цепи (ak–t и ak+t), а также соответствующие проверочные элементы (bk–t,k и bk,k+t) были приняты правильно.

Это условие выполняется полностью, если длина пакета ошибок не превышает величины 2t (t информационных и t проверочных, которые передаются в канал связи с задержкой 2t+1).

При этом необходимо, чтобы между последним элементом данного пакета ошибок и первым элементом последующего пакета ошибок было принято подряд не менее 4t неискаженных элементов.

Несмотря на свою простоту, цепной код позволяет исправлять одиночные и групповые ошибки.

Далее мы рассмотрим цепной код при t = 1. Схема такого кодера имеет вид:

Частота тактов поступления входного сигнала в сдвиговый регистр в два раза меньше частоты переключения выходного переключателя (а0 = 0).

Порядок выполнения экспериментов

Выполняемая работа состоит из двух этапов: демонстрационный и исследовательский. На первом этапе имеется возможность проанализировать в последовательность операций в процессах кодирования и декодирования цепного кода, а на втором — провести исследования зависимости вероятности (частости) необнаруженных ошибок от вероятности ошибки в канале связи.

В ходе экспериментальных исследований задают вероятность ошибки в канале связи и получают зависимость числа необнаруженных ошибок E от величины шага кодирования t:

E (t) = Nош – Nиспр.ош.